INFORMATIVA TECNICA

Codice Meat&Doria:  86074

Veicolo: Toyota Celica Corolla Previa Yaris

Problema:

La spia guasti si accende sporadicamente.

Anche avendo cancellato dalla memoria il guasto,

il problema si ripresenta dopo 2 settimane circa.

Memoria guasti:

Miscela troppo magra

prima analisi:

In marcia non dà luogo a inconvenienti.

Anche i valori dei gas di scarico sono corretti.

Consiglio

Effettuare una prova del debimetro.

Questo opera in un campo di 0 - 271 g/sec.

Se questo valore viene superato anche solo di 1 g/s,

la centralina registra la variazione di uno dei parametri di correzione principali

e si accende la spia.

Eliminazione della causa:

Sostituzione del debimetro ed azzeramento spia guasti

Nota:

Si informa che allorquando si necessita di sostituire il debimetro Meat 86074 ,in caso

di Toyota Yaris III serie , è consigliabile sostituire anche le due sonde lambda che

predispone la vettura. Questo in virtù del fatto che l’elaborazione dei dati operata

dalla centralina è legata alla funzionalità congiunta del misuratore e della sonda

lambda. Nello specifico è sufficiente sostituire anche una sola delle sonde, ovvero

quella a monte ( sonda di regolazione) la cui principale applicazione corrisponde alla

Meat 81074.

La sostituzione della sonda si rende necessaria in quanto molto probabilmente è

anch’essa inquinata da residui, stato che contribuisce all’usura e alla disfunzione

dello stesso debimetro.

Consiglio supplementare

In caso di sostituzione della batteria si consiglia di tenere sempre la centralina attiva

con apperecchietti a tampone o con un’altra batteria per non cancellare la memoria dalla centrale altrimenti si brucia il misuratore,anche se  appena sostituito.

Non staccare mai la batteria per resettare la centralina.